Приложение

к приказу Минприроды России

- от  «___»__________2013  г.  № _____

СХЕМА

КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

БАССЕЙНА р.ДОН

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Программа мониторинга

реализации Схемы

# СКИОВО БАССЕЙНА реки ДОН

СОСТАВ

| №№ книг | Наименование |
| --- | --- |
| Книга 1 | Общая характеристика речного бассейна |
| Книга 2 | Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речного бассейна |
| Книга 3 | Целевые показатели |
| Книга 4 | Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ |
| Книга 5 | Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод |
| Книга 6 | Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна |
| Приложения: |  |
| Приложение I | Комплект ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных карт |
| Приложение II | Сводная пояснительная записка |
| Приложение III | Пояснительная записка к книге 1 |
| Приложение IV | Пояснительная записка к книге 2 |
| Приложение V | Пояснительная записка к книге 3 |
| Приложение VI | Пояснительная записка к книге 4 Том 1 - Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ Том 2 - Анализ современных и прогноз основных показателей социально-экономического развития субъектов РФ в границах бассейна р. Дон. Прогноз отраслевых потребностей в воде на перспективу до 2020 г. Том 3 - Варианты развития орошаемого земледелия в бассейне |
| Приложение VII | Пояснительная записка к книге 5 |
| Приложение VIII | Пояснительная записка к книге 6 |
| Приложение IX | Исходные материалы, использовавшиеся при разработке СКИОВО, оформленные в форматах, соответствующих требованиям Государственного водного реестра |
| Приложение X | Копии документов по рассмотрению и согласованию Схемы |
| Приложение XI | Другие материалы, использовавшиеся при разработке СКИОВО |
| Приложение XII | Программа мониторинга реализации Схемы |
| Приложение XIII | Материалы СКИОВО бассейна р.Дон на электронном носителе |

Реферат

Пояснительная записка – 37 с., 6 приложений.

РЕЧНОЙ БАССЕЙН, Водные ресурсы, Водный объект, Водопользователь, Использование водных объектов, Речной бассейн, Схема комплексного использования и охраны водных объектов, Индекс качества воды,  НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОД, охрана и восстановление водных объектов, мероприятия по обеспечению целевых показателей, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ДОСТИЖИМОСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖИМОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, эффективность мероприятий, план-график реализации схемы.

Объект исследования - состояние водных объектов  в результате реализации водоохранных и водохозяйственных мероприятий в бассейне р. Дон.

Цель работы – разработка программы мониторинга реализации Схемы КИОВО бассейна р.Дон.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1	Общие  положения	9

2	Система  индикаторов  достижения  установленных  целевых показателей	10

3	Порядок  получения  данных  о ходе реализации мероприятий Схемы	11

4	Порядок прогнозирования эффективности мероприятий, подлежащих реализации, и сроков достижения целевых показателей	12

5	Порядок  оценки  эффективности  реализованных  мероприятий  и достижимости  целевых  показателей	13

5.1 Общие положения	13

5.2 Объект оценки эффективности мероприятий	13

5.3 Порядок оценки эффективности мероприятий	13

5.3.1 Информационная обеспеченность оценки эффективности мероприятий	13

5.3.2 Порядок оценки эффективности мероприятий по охране и восстановлению водных объектов	13

5.3.3 Оценка эффективности мероприятий по уменьшению последствий от негативного воздействия вод	15

6	План-график  мониторинга  реализации  Схемы	16

7	порядок  формирования  предложений  по  корректировке  Схемы	17

ПРИЛОЖЕНИЯ	18

Приложение А - Форма отчета об использовании финансовых средств при реализации мероприятий схемы	19

Приложение Б - Формы отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов…………………………………………………………………………………………….....................20

Б.1 - Форма отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов (строительство и реконструкция очистных сооружений)	20

Б.2 - Форма отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов (определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос)	20

Приложение В - Формы отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод……………………………………………………………………………………….21

В.1 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (противопаводковая расчистка русел рек)	21

В.2 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (строительство ремонт и реконструкция ГТС)	21

В.3 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (берегоукрепление)	22

Приложение Г - Формы отчета об эффективности мероприятий…………………………………23

Г.1 - Форма отчета об эффективности мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений	23

Г.2 - Форма отчета об эффективности мероприятий по обустройству водоохранных зон и защитных полос	24

Приложение Д - Формы отчета о достижимости целевых показателей……………………….…25

Д.1 – Формы отчета о достижимости целевых показателей качества воды	25

Д.2 – Форма отчета о достижимости  целевых показателей содержания микроорганизмов	33

Д.3 - Форма отчета о достижимости целевых показателей допустимого содержания и привноса радиоактивных веществ	35

Д.4 – Форма отчета о достижимости целевых показателей состояния водного объекта	35

Приложение Е - Формы отчета о достижимости целевых показателей…………………………..36

Е.1 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при выполнении мероприятий по противопаводковым расчисткам, выполняемых в области	36

Е.2 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при реализации мероприятий по берегоукреплению, выполняемых в области	36

Е.3 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту ГТС в области	37

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе использованы следующие термины и определения.

Водное хозяйство - деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод (ВК РФ, ст.1).

Водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы (ВК РФ, ст.1).

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима (ВК РФ, ст.1).

Водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом (ВК РФ, ст.1).

Водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения (ВК РФ, ст.1).

Водоснабжение - подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах (ВК РФ, ст.1).

Водохозяйственная система - комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений (ВК РФ, ст.1).

Использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц (ВК РФ, ст.1).

Истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод (ВК РФ, ст.1).

Негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты (ВК РФ, ст.1).

Охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов (ВК РФ, ст.1).

Речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро (ВК РФ, ст.1).

Сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории (ВК РФ, ст.1).

Государственный мониторинг водных объектов представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц (ВК РФ, ст. 30).

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов включают в себя систематизированные материалы о состоянии водных объектов и об их использовании и являются основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, расположенных в границах речных бассейнов (ВК РФ, ст. 33).

Целевые показатели качества воды в водных объектах разрабатываются уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти для каждого речного бассейна или его части с учетом природных особенностей речного бассейна, а также с учетом условий целевого использования водных объектов, расположенных в границах речного бассейна (ВК РФ, ст. 35).

Водные объекты используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод и (или) дренажных вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава древесины и иных предусмотренных Водным Кодексом целей (ВК РФ, ст. 37).

Загрязняющее вещество (ЗВ). Вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды (ГОСТ 17.1.1.01).

Биологические показатели. Гидробиологические показатели и показатели, полученные при биотестировании (ГОСТ 19179-73).

Контроль качества воды. Проверка соответствия показателей качества воды установленным нормам и требованиям (ГОСТ 27065).

Состояние водного объекта. Характеристика водного объекта по совокупности его количественных и качественных показателей применительно к видам водопользования (ГОСТ 17.1.1.01-77).

Индекс качества воды. Обобщенная числовая оценка качества воды по совокупности основных показателей и видам водопользования.

Комплексная оценка степени загрязненности, качества поверхностных вод. Представление о степени загрязненности воды либо ее качестве, однозначно отражающее через ту или иную систему показателей в той или иной форме всю либо определенным образом ограниченную совокупность характеристик состава и свойств воды относительно количественных характеристик, чаще нормативов, для определенного вида водопользования или водопотребления (РД 52.24.661-2004. Рекомендации. Оценка риска антропогенного воздействия приоритетных загрязняющих веществ на поверхностные воды суши М., Метеоагенство Росгидромета. 2006. -22с.).

Индикатор достижимости целевого показателя. Ключевой показатель эффективности выполняемых мероприятий. Индикаторы представляют собой измерители достижимости поставленных целей при планировании водохозяйственных и водоохранных мероприятий.

# ВВЕДЕНИЕ

В книге приводится описание порядка организации мониторинга при  реализации мероприятий, разработанных в рамках Схемы КИОВО бассейна р.Дон, который  определяет:  перечень организаций, осуществляющих мониторинг;  состав, периодичность  передаваемой информации, сроки  и формы ее представления.

Согласно Методических указаний по разработке Схем комплексного использования и охраны водных объектов (утверждены приказом МПР России от 4 июля 2007 г. № 169) программа мониторинга реализации Схемы, включает:

- систему индикаторов достижения установленных целевых показателей;

- порядок получения данных о ходе реализации мероприятий Схемы;

- порядок прогнозирования эффективности мероприятий, подлежащих реализации, и сроков достижения целевых показателей;

- порядок оценки эффективности реализованных мероприятий и достижения целевых показателей;

- план-график мониторинга реализации Схемы;

- формы ежегодного отчета о результатах мониторинга реализации Схемы;

- порядок формирования предложений по корректировке Схемы.

# Общие положения

Объектом мониторинга реализации Схемы является динамика состояния водных объектов и снижения  негативного воздействия вод в результате реализации водоохранных и водохозяйственных мероприятий в бассейне р. Дон.

Цели  мониторинга Схемы:

1. Определить степень  исполнения плановых мероприятий и  достижимость  целевых показателей в результате проведения этих мероприятий.

2. Обоснование необходимости   корректировки плана мероприятий Схемы.

3. Информирование органов исполнительной власти субъектов РФ и бассейновых водных структур о ходе реализации мероприятий Схемы и их эффективности.

Основные принципы мониторинга:

1.Контролируемые  показатели должны быть четко определены.

2.Анализ хода реализации мероприятий осуществляется с установленной периодичностью (один год) на всем временном этапе реализации мероприятий Схемы (до 2025 г.).

Показателями   эффективности реализации Схемы являются:

- Соответствие результатов фактическим затратам на реализацию Схемы.

- Полнота выполнения программных мероприятий.

- Максимальное достижение планируемых целевых показателей.

# Система  индикаторов  достижения  установленных целевых  показателей

Индикаторы достижимости целевых показателей являются  измерителями достижимости поставленных целей при планировании водохозяйственных и водоохранных мероприятий.

Индикаторы достижимости установленных целевых показателей рассчитываются следующим образом:

где:

Cjtp - планируемое нарастающим итогом значение j- ого целевого показателя к t- ому моменту времени;

Cjtf - фактически достигнутое  значение j- ого целевого показателя к t- ому моменту времени, определяемое нарастающим итогом.

Численные значения индикаторов показывают  степень достижения целевого показателя. При равенстве индикатора нулю обеспечено достижение целевого показателя. Его равенство 100% свидетельствует о том, что прогресса в достижении целевого показателя не наблюдается. Значение индикатора на интервале от 100 до 0% характеризует степень  достижимости целевого показателя.

# Порядок  получения  данных  о  ходе  реализации  мероприятий  Схемы

Настоящий Порядок определяет перечень организаций, осуществляющих мониторинг;  состав, периодичность  передаваемой информации, сроки  и формы ее представления.

Порядок получения данных о ходе реализации мероприятий Схемы:

- для обеспечения контроля программы мониторинга уполномоченным федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, являющимися распорядителями средств соответствующих бюджетов передается  информация о планируемых мероприятиях и целевых  показателях.

Организации, являющиеся распорядителями бюджетных средств   ежегодно направляют в Донское БВУ:

- сведения  об использовании финансовых средств и их соответствии программе водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы (Приложение А);

- отчеты о ходе реализации мероприятий  по охране и восстановлению водных объектов (Приложение Б);

- отчеты о ходе реализации мероприятий по снижению  негативного воздействия вод. (Приложение В).

- отчеты об эффективности мероприятий    по охране и восстановлению водных объектов (Приложения Г, Д);

- отчеты об эффективности мероприятий    по снижению негативного воздействия вод (Приложение Е).

Донское БВУ обобщает данные отчетов по бассейну (в разрезе субъектов и ВХУ) и готовит аналитическую записку о результатах мониторинга выполненных  мероприятий. Аналитическая записка рассматривается на Бассейновом Совете и представляется в Федеральное агентство водных ресурсов.

# Порядок  прогнозирования  эффективности  мероприятий, подлежащих  реализации,  и  сроков  достижения                 целевых показателей

Первоначальный прогноз эффективности мероприятий, направленных на достижение целевого состояния бассейна р. Дон, подготавливается в составе материалов Схемы КИОВО (книга 6 «Перечень мероприятий по достижению  целевого состояния речного бассейна»).

Оценка эффективности мероприятий осуществляется на основе укрупненных показателей затрат на реализацию мероприятий и предотвращенных ущербов, а также данных, представленных администрациями регионов.

При изменении плановых объемов  мероприятий или включении в план дополнительных мероприятий,  организациями,  по инициативе которых они внесены, готовится обоснование, включающее прогноз эффективности мероприятий, подлежащих реализации и сроки достижения целевых показателей.

# Порядок  оценки  эффективности  реализованных       мероприятий  и  достижимости  целевых  показателей

## 5.1 Общие положения

Оценка эффективности мероприятий производится в целях обеспечения контроля  их результативности, которая оценивается на основе индикаторов  достижимости целевого состояния водных объектов и снижения негативного воздействия вод.

Оценка эффективности реализованных мероприятий производится один раз в год на основе данных отчетности, предоставляемой администрациями субъектов, территориальными отделами Донского БВУ и бассейновыми управлениями, осуществляющими деятельность в бассейне р. Дон.

## 5.2 Объект оценки эффективности мероприятий

Объектом оценки являются изменение состояния водных объектов и снижения негативного воздействия вод.

## 5.3 Порядок оценки эффективности мероприятий

### 5.3.1 Информационная обеспеченность оценки эффективности мероприятий

Оценка эффективности реализованных и планируемых к реализации мероприятий осуществляется на основе информации, содержащейся в Программе мероприятий по достижению целевого состояния бассейна (книга 6 «Перечень мероприятий по достижению  целевого состояния речного бассейна»), а также информации предоставляемой:

- заказчиками, внесшими в органы исполнительной власти предложения о реализации мероприятий;

- подразделениями администраций субъектов федерации, уполномоченными, которые осуществляют координацию и регулирование в сфере водного хозяйства.

### 5.3.2 Порядок оценки эффективности мероприятий по охране и восстановлению водных объектов

Мероприятия по охране и восстановлению водных объектов включают:

- строительство и реконструкцию очистных сооружений на предприятиях промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и очистки поверхностного стока с селитебных территорий;

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Фактическое выполнение плана мероприятий контролируется на основе отчетности (Приложения А, Б) организаций, являющихся распорядителями средств и заказчиками выполнения мероприятий.

Эффективность мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией очистных сооружений обусловлена снижением поступления загрязняющих веществ в водные объекты и, как следствие, уменьшением экологического ущерба и улучшением состояния водных объектов.

Эффективность мероприятий по установлению водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов обусловлена снижением величины экологического ущерба за счет предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Оценка эффективности мероприятий осуществляется по результатам мониторинга, включающего контроль и анализ:

- фактического содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятий;

- состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Оценка последствий, реализуемых мероприятий выполняется, прежде всего, на тех водохозяйственных участках, где расположены предприятия, на которых выполняется или закончена реконструкция или строительство очистных сооружений, а также выполнены мероприятия по обустройству водоохранных зон и защитных полос.

Оценка эффективности реализованных мероприятий  осуществляется организациями, являющимися распорядителями средств и заказчиками выполнения мероприятий. Формы представляемой отчетности об эффективности реализованных мероприятий приведены в Приложениях Г. Эффективность реализованных мероприятий оценивается на основе расчета индикаторов достижимости целевых показателей.

Эффективность мероприятий по охране и восстановлению водных объектов, в конечном итоге, определяется улучшением экологического состояния водного объекта и достижимостью целевых показателей качества воды.

Оценка эффективности группы мероприятий по охране и восстановлению водных объектов оценивается на основе анализа достижимости целевых показателей качества воды и состояния водных объектов. Формы предоставляемой отчетности об изменении состояния водных объектов и достижимости целевых показателей качества воды приведены в Приложениях Д.

Реализация мероприятий по охране и восстановлению водных объектов в полном объеме должна обеспечить достижение следующих целевых показателей:

- доля постов контроля в которых качество воды по гидрохимическим показателям оценивается как "условно-чистая" и "слабо загрязненная" не менее 40%;

- доля загрязненных сточных вод в общем объёме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке не более 37% (в настоящее время 80%);

- доля приведённой массы ЗВ недопущенных к сбросу, в % от общей массы ЗВ, отводимой в водные объекты, не более 27%;

- доля предотвращенного экологического ущерба, обусловленного уменьшением сброса ЗВ в водные объекты, не менее 25%.

### 5.3.3 Оценка эффективности мероприятий по уменьшению последствий от негативного воздействия вод

Мероприятия по уменьшению последствий от негативного воздействия вод включают:

- введение особого режима хозяйственной деятельности на паводкоопасных территориях;

- выполнение противопаводковых расчисток;

- строительство, ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений;

- выполнение берегоукрепительных работ.

Фактическое выполнение плана мероприятий контролируется на основе отчетности (Приложения В) организаций, являющихся распорядителями средств и заказчиками выполнения мероприятий.

Оценка эффективности мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия вод осуществляется на основе сравнения планируемых и достигнутых целевых показателей.

Достигнутые значения целевых показателей определяются по результатам выполненных мероприятий, направленных на уменьшение паводковой опасности за счет увеличения пропускной способности русел, снижения риска разрушения гидротехнических сооружений, а также уменьшения негативных последствий вследствие разрушения берегов.

Достижимость целевых показателей определяется полнотой реализации объемов планируемых работ: увеличением пропускной способности русла и длины расчистки в соответствии с проектными данными, ремонтом и реконструкцией планируемого количества ГТС, строительством берегоукрепительных сооружений на участках, определенных в составе Схемы как потенциально опасные для освоенных территорий при размыве берегов.

Формы отчетности о результатах мониторинга  достижимости целевых показателей представлены в Приложении Е.

В формах отчетности рассчитываются индикаторы, определяющие степень достижимости целевых показателей и эффективность реализуемых мероприятий.

Реализация мероприятий по снижению негативного воздействия вод в полном объеме  должна обеспечить достижение следующих целевых показателей:

- уменьшение территории, подверженной негативному воздействию вод вследствие половодий и паводков на 17.6% (35265.7 га);

- снижение численности населения, проживающего на периодически затапливаемых территориях на 24% (49960 чел);

- снижение приведённого ущерба, вызванного затоплением освоенных территорий вследствие половодий и паводков на 1400 млн. руб.;

- снижение доли аварийных гидротехнических сооружений на 79%

- снижение вероятного ущерба в результате разрушения берегов на 3643.4 млн.руб.

# План-график  мониторинга  реализации  Схемы

| № п/п | Содержание работ | Передаваемая информация и документы | Срок (год, следующий за отчетным) | Ответственный за предоставление информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ежегодных отчетных данных об использовании финансовых средств | Форма отчета приведена в Приложении А | 30 января | Специально уполномоченный орган исполнительной власти субъекта федерации, территориальные отделы Донского, Верхне-Волжского, Московско-Окского, Нижне – Волжского, Кубанского бассейновых водных управлений |
| 2 | Подготовка ежегодных отчетных данных о выполнении мероприятий | Формы отчетов приведены в Приложении Б, В | 30января | Специально уполномоченный орган исполнительной власти субъекта федерации, территориальные отделы Донского, Верхне-Волжского, Московско-Окского, Нижне – Волжского, Кубанского бассейновых водных управлений |
| 3 | Подготовка ежегодных отчетов об эффективности реализованных мероприятий | Формы отчетов приведены в Приложениях Г, Д, Е | 30января | Специально уполномоченный орган исполнительной власти субъекта федерации, территориальные отделы Донского, Верхне-Волжского, Московско-Окского, Нижне – Волжского, Кубанского бассейновых водных управлений |
| 4 | Подготовка предложений по корректировке мероприятий Схемы | Предложения по корректировке мероприятий Схемы | 30января | Специально уполномоченный орган исполнительной власти субъекта федерации, территориальные отделы Донского, Верхне-Волжского, Московско-Окского, Нижне – Волжского, Кубанского бассейновых водных управлений |
| 5 | Обобщение и сравнительный анализ с целевыми показателями и индикаторами. Выявление отклонений достигнутых фактических показателей от утвержденных (плановых); Установление причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании Программ на очередной плановый период | Сводный отчет о ходе реализации и корректировке мероприятий Схемы | I квартал | Донское БВУ |
| 6 | Подготовка и представление в бассейновый Совет и федеральное агентство водных ресурсов РФ краткой аналитической записки, включающей предложения по корректировке Схемы | Краткая аналитическая записка, содержащая анализ хода реализации Программы мероприятий Схемы и предложения по их корректировке | I квартал | Донское БВУ |

# порядок  формирования  предложений  по  корректировке Схемы

Программа водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы реализуется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, являющимися распорядителями средств соответствующих бюджетов, отраженных в Программе водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы

Оценка эффективности выполненных мероприятий и целесообразности их дальнейшего выполнения осуществляется организациями, являющимися распорядителями средств соответствующих бюджетов, по источникам финансирования и контролирующих ход их выполнения. Эти организации  вносят предложения о корректировке Схемы в пределах полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и готовят заключения о социально-экономической эффективности мероприятий, которые не включены в Схему  и предлагаются для реализации как дополнительные.

Заключение о социально-экономической эффективности планируемых мероприятий должно содержать прогноз оценки социально-экономической эффективности планируемых мероприятий в динамике по годам на среднесрочную перспективу.

Сформированные предложения по корректировке Схемы передаются в Донское БВУ, которое готовит сводную аналитическую записку, обобщающую предложения по корректировке Схемы по регионам и бассейну в целом.

Сводные материалы, содержащие предложения по корректировке Схемы рассматриваются на Бассейновом Совете и передаются в Федеральное агентство водных ресурсов РФ.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение А - Форма отчета об использовании финансовых средств при реализации мероприятий схемы по _____ области

| Наименование мероприятия, местонахождение | Единица измерения | Мощность | Планируемый объем затрат (млн. руб.) |  | Фактический объем затрат (млн. руб.) |  | Отклонение (млн. руб.) |  | Причины невыполнения плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в __году | с начала реализации Схемы | в __году | с начала реализации Схемы | в __году | с начала реализации Схемы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Институциональные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Развитие нормативно-технической базы функционирования водохозяйственного комплекса и регулирования водопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений водохранилищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка правил использования водохранилищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обустройство и благоустройство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу "Институциональные мероприятия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по улучшению оперативного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг количественных и качественных характеристик поверхностных водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг состояния подземных водных объектов, в т.ч. качества подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение наблюдений за водохозяйственными системами и гидротехническими сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Б - Формы отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов (строительство и реконструкция очистных сооружений)

# Приложение Б.1 - Форма отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов (строительство и реконструкция очистных сооружений) по ______ области

| Водохозяйственный участок | Количество введенных в строй и реконструированных очистных сооружений в текущем году |  |  | Количество введенных в строй и реконструированных очистных сооружений нарастающим итогом |  |  | Причины невыполнения плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | величина отклонения | план | факт | величина отклонения |  |
| 05.01.04.005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.04.006 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Б.2 - Форма отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов (определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос) по ______ области

| Водохозяйственный участок | Водный объект | Местоположение и наименование мероприятия | Планируемые значения реализуемого мероприятия (длина берега, км) |  | Фактические значения реализуемого мероприятия (длина берега, км) |  | Величина отклонения |  |  | Причины невыполнения плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущем году | нарастающим итогом | в текущем году | нарастающим итогом |  | в текущем году | нарастающим итогом |  |
| 05.01.05.001 | р. Сал | Определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, р. Сал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Джурак-Сал | Определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, р. Джурак-Сал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Амта | Определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, р. Амта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Куберле | Определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, р. Куберле |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Большой Гашун | Определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, р. Большой Гашун |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по участку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение В -Формы отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (противопаводковая расчистка русел рек)

# Приложение В.1 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (противопаводковая расчистка русел рек) по ______ области

| Водохозяйственный участок | Водный объект | Местоположение и наименование мероприятия | Планируемая длина расчистки (км) |  | Фактическая длина расчистки (км) |  | Величина отклонения (км) |  | Причины невыполнения плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущем году | нарастающим итогом | в текущем году | нарастающим итогом | в текущем году | нарастающим итогом |  |
| 05.01.04.006 | р. Калитва | Расчистка р. Калитва, 4км выше автомобильного моста в с. Маньково-Калитвинское, Чертковского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р. Калитва | Расчистка р. Калитва на территории Чертковского района (расчистка в с. Маньково-Калитвинское), начало расчистки в 400 м ниже автомобильного моста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р. Лозовая | Расчистка русла р. Лозовая в с/п Дегтевское, Миллеровский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р. Лозовая | Расчистка русла р. Лозовая в с/п Сетраковское, Чертковский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р. Лозовая | Расчистка русла р. Лозовая в с/п Ольховчанское, Чертковский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р. Лозовая | Расчистка русла р. Лозовая в с/п Ольховчанское, Чертковский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р. Меловая | Расчистка русла р. Меловая в с/п Маньковское, Чертковский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по участку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение В.2 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (строительство ремонт и реконструкция ГТС) по ______ области

| Водохозяйственный участок | Водный объект | Местоположение и наименование мероприятия | Реализация планируемого мероприятия в текущем году |  | Причины невыполнения плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполнено | не выполнено |  |
| 05.01.04.006 | б. Козловая (приток р. Лозовенькая – р. Лозовая - р. Калитва | Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Козловая, впадающей в реку Лозовенькая, расположенного на северо-восточной окраине с. Алексеево-Лозовское, Чертковский район |  |  |  |
|  | б. Курносовская (приток р. Берёзовая | Капитальный ремонт ГТС пруда Отрадно-Курносовский на б.Курносовская в 1 км северо-восточнее х. Отрадно-Курносовский, Милютинский район |  |  |  |
|  | б. Латышева (приток р. Калитва) | Капитальный ремонт ГТС пруда Сергеевский на б. Латышева, впадающей в р. Калитва, расположенное в 0.5 км северо-восточнее х. Сергеевка, Тарасовский район |  |  |  |
|  | б. Попасная (приток р. Калитва) | Капитальный ремонт ГТС пруда на б. Попасная, расположенного на северо-восточной окраине х. Иллиодоровка, Миллеровский район |  |  |  |
| Итого по участку |  |  |  |  |  |
| Всего по области |  |  |  |  |  |

# Приложение В.3 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (берегоукрепление) по ______ области

| Водохозяйственный участок | Водный объект | Местоположение и наименование мероприятия | Планируемая длина полосы берегоукрепительных работ (км) |  | Фактическая длина полосы берегоукрепительных работ (км) |  | Величина отклонения (км) |  | Причины невыполнения плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущем году | в текущем году | в текущем году | нарастающим итогом | в текущем году | нарастающим итогом |  |
| 05.01.04.006 | б. Козловая (приток р. Лозовенькая - р. Лозовая - р. Калитва | Защита от размыва берегов Цимлянского водохранилища, г. Цимлянск (в т.ч. разработка ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б. Курносовская (приток р. Берёзовая | Защита от размыва берегов Цимлянского водохранилища, ст. Хорошевская (в т.ч. разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б. Латышева (приток р. Калитва) | Защита от размыва берегов Цимлянского водохранилища, х. Приморский (в т.ч. разработка ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б. Попасная (приток р. Калитва) | Защита от размыва берегов Цимлянского водохранилища, х. Кривский (в т.ч. разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по участку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Г - Формы отчета об эффективности мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений

# Приложение Г.1 - Форма отчета об эффективности мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений по ___области

| Водохозяйственный участок | Приведенная масса недопущенных к сбросу ЗВ, усл. т |  | Индикатор достижимости целевого показателя | Предотвращенный экологический ущерб, млн. руб |  | Индикатор достижимости целевого показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| 05.01.01.001 - р.Красивая Меча |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.002 - р.Сосна |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.003 - р.Дон от истока до г. Задонск без рр. Красивая Меча и Сосна |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.004 - р.Матыра |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.005 - р.Воронеж от истока до г.Липецк без р.Матыра |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.006 - р.Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.007 - р.Тихая Сосна |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.008 - р.Дон от г. Задонск до г. Лиски без рр. Воронеж (от истока до Воронежского г/у) и Тихая Сосна |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.009 - р.Битюг |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.010 - р.Дон от г. Лиски до г. Павловск без р.Битюг |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.011 - р.Подгорная |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.012 - р.Дон от г. Павловск до устья р.Хопер без р. Подгорная |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.02.002 - р.Ворона |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.02.005 - р.Хопер от впадения р. Ворона до устья без рр. Ворона, Савала и Бузулук |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.03.010 - р.Дон от Цимлянского г/у до впадения р.Северский Донец |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.04.001 - р.Северский Донец от истока до границы РФ с Украиной |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.04.003 - р.Оскол ниже Старооскольского г/у до границы РФ с Украиной |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.04.005 - р.Северский Донец от границы РФ с Украиной до впадения р.Калитва |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.04.007 - р.Северский Донец от впадения р.Калитва до устья |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.04.008 - прочие реки бассейна р. Сев. Донец (Уды, Харьков, Лопань, Волчья, Белая, Деркул, Полная) |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.05.002 - р.Калаус |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.05.009 - р.Дон от впадения р.Северский Донец до устья без рр. Сал и Зап.Маныч |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Г.2 - Форма отчета об эффективности мероприятий по обустройству водоохранных зон и защитных полос по _____области

| Водохозяйственный участок | Предотвращенный экологический ущерб, млн. руб |  | Индикатор достижимости целевого показателя, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 05.01.01.001 - р.Красивая Меча |  |  |  |
| 05.01.01.002 - р.Сосна |  |  |  |
| 05.01.01.003 - р.Дон от истока до г. Задонск без рр. Красивая Меча и Сосна |  |  |  |
| 05.01.01.004 - р.Матыра |  |  |  |
| 05.01.01.005 - р.Воронеж от истока до г.Липецк без р.Матыра |  |  |  |
| 05.01.01.006 - р.Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у |  |  |  |
| 05.01.01.007 - р.Тихая Сосна |  |  |  |
| 05.01.01.008 - р.Дон от г. Задонск до г. Лиски без рр. Воронеж (от истока до Воронежского г/у) и Тихая Сосна |  |  |  |
| 05.01.01.009 - р.Битюг |  |  |  |
| 05.01.01.010 - р.Дон от г. Лиски до г. Павловск без р.Битюг |  |  |  |
| 05.01.01.011 - р.Подгорная |  |  |  |
| 05.01.01.012 - р.Дон от г. Павловск до устья р.Хопер без р. Подгорная |  |  |  |
| 05.01.02.002 - р.Ворона |  |  |  |
| 05.01.02.005 - р.Хопер от впадения р. Ворона до устья без рр. Ворона, Савала и Бузулук |  |  |  |
| 05.01.03.010 - р.Дон от Цимлянского г/у до впадения р.Северский Донец |  |  |  |
| 05.01.04.001 - р.Северский Донец от истока до границы РФ с Украиной |  |  |  |
| 05.01.04.003 - р.Оскол ниже Старооскольского г/у до границы РФ с Украиной |  |  |  |
| 05.01.04.005 - р.Северский Донец от границы РФ с Украиной до впадения р.Калитва |  |  |  |
| 05.01.04.007 - р.Северский Донец от впадения р.Калитва до устья |  |  |  |
| 05.01.04.008 - прочие реки бассейна р. Сев. Донец (Уды, Харьков, Лопань, Волчья, Белая, Деркул, Полная) |  |  |  |
| 05.01.05.002 - р.Калаус |  |  |  |
| 05.01.05.009 - р.Дон от впадения р.Северский Донец до устья без рр. Сал и Зап.Маныч |  |  |  |
| Всего по области |  |  |  |

# Приложение Д – Формы отчета о достижимости целевых показателей качества воды Приложение Д.1 – Форма отчета о достижимости целевых показателей качества воды

| Водохозяйственный участок | Вещество или показатель качества воды | ПДК, мг/дм3 | Показатели качества воды, мг/дм3 |  | Индикатор достижимости целевого показателя качества воды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | целевые | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| план р.Дон, гр.Тульской и Липецкой обл. - гp.Липецкой и Воронежской обл. | БПК5 | 2 | 2.1 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 22 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.21 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 11.20+0.25=11.45 | 11.45 |  |  |
| р.Дон, гр.Липецкой и Воронежской обл.- выше г.Лиски | БПК5 | 2 | 2.03 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 24 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.108 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.50+0.25=8.75 | 8.75 |  |  |
| р.Дон, выше г. Лиски - выше г.Богучар (выше впадения р.Богучар) | БПК5 | 2 | 2.32 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 26 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.25 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.188 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.21 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.004 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 9.71+0.25=9.96 | 9.96 |  |  |
| р.Дон, выше г.Богучар - г. Калач-на-Дону | БПК5 | 2 | 2.13 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 22 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.13 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.64+0.25=8.89 | 8.89 |  |  |
| р.Дон, г. Калач-на-Дону - плотина Цимлянского водохранилища | БПК5 | 2 | 2.76 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 35 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.242 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.003 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.11 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 32.45 | 32.2 |  |  |
| р.Дон, плотина Цимлянского водохранилища - выше впадения р.Сев. Донец | БПК5 | 2 | 2.68 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 36 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.12 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |

| Продолжение приложения Д.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.22 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.002 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 107 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.012 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.04 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 11.20+0.25=11.45 | 11.45 |  |  |
| р. Дон, выше впадения р.Сев. Донец - х.Колузаево | БПК5 | 2 | 2.36 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 25 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.22 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 1 | 0.002 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 109 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.052 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 9.86+0.25= 0.11 | 10.11 |  |  |
| р.Сев Донец, выше г.Белгорода (с.Зеленая Поляна) - гр.РФ и Украины | БПК5 | 2 | 2 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.16 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.002 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Кобальт | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.025 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 11.11+0.25=11.36 | 11.36 |  |  |
| р.Сев Донец, гр.Ростовской области и Украины (х.Поповка) - г.Б.Калитва | БПК5 | 2 | 2.73 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.095 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.27 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.16 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.003 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Кобальт | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.043 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 339 |  |  |
|  | Кальций | 180 | 180 |  |  |
|  | Магний | 40 | 56.5 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 13.3+0.25=13.55 | 13.55 |  |  |
| р.Сев Донец, г.Б.Калитва - устье | БПК5 | 2 | 2.42 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.122 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.004 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 440 |  |  |
|  | Натрий | 120 | 223 |  |  |
|  | Магний | 40 | 53.4 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.076 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 25.22+0.25=25.47 | 25.47 |  |  |
| р.Воронеж, гр.Тамбовской и Липецкой обл. - выше г.Липецк | БПК5 | 2 | 2.6 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.257 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 26 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.904+0.25=9.154 | 9.154 |  |  |
| р.Воронеж, выше г.Липецк - устье | БПК5 | 2 | 2.06 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.098 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.206 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.904+0.25=9.154 | 8.95 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 21 |  |  |
| р.Маныч, Пролетарский г/у - устье | БПК5 | 2 | 2.13 |  |  |
|  | ХПК | 30 | 30 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 579 |  |  |
|  | Магний | 40 | 68 |  |  |
|  | Натрий | 120 | 211 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.27 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.0194 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.11 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.003 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.009 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.02 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.11 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 28.06+0.25=28.31 | 28.31 |  |  |
| р.Хопер, исток - выше впадения р.Ворона | БПК5 | 2 | 2.05 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 21 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.46 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.24 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.81+0.25=9.06 | 9.06 |  |  |
| р.Хопер, выше впадения р.Ворона - устье | БПК5 | 2 | 2.33 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 24.6 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 132 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.4 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.24 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.002 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
| р.Красивая Меча, исток - устье | БПК5 | 2 | 2.18 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 22 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.117 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.26 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.28+0.25=8.53 | 8.53 |  |  |
| р.Сосна, исток - устье | БПК5 | 2 | 2 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 21 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.11 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 9.05+0.25=9.30 | 9.3 |  |  |
| : р.Матыра, гр.Тамбовской и Липецкой обл. - устье | БПК5 | 2 | 2.39 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 25 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.28 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 7.68+0.25=7.93 | 7.93 |  |  |
| р.Сев Донец, г.Б.Калитва - устье | БПК5 | 2 | 2.42 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.122 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.004 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 440 |  |  |
|  | Натрий | 120 | 223 |  |  |
|  | Магний | 40 | 53.4 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.076 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 25.22+0.25=25.47 | 25.47 |  |  |
| р.Воронеж, гр.Тамбовской и Липецкой обл. - выше г.Липецк | БПК5 | 2 | 2.6 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.257 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 26 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.904+0.25=9.154 | 9.154 |  |  |
| р.Воронеж, выше г.Липецк - устье | БПК5 | 2 | 2.06 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.098 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.206 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.904+0.25=9.154 | 8.95 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 21 |  |  |
| р.Маныч, Пролетарский г/у - устье | БПК5 | 2 | 2.13 |  |  |
|  | ХПК | 30 | 30 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 579 |  |  |
|  | Магний | 40 | 68 |  |  |
|  | Натрий | 120 | 211 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.27 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.0194 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.11 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.003 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.009 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.02 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.11 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 28.06+0.25=28.31 | 28.31 |  |  |
| р.Хопер, исток - выше впадения р.Ворона | БПК5 | 2 | 2.05 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 21 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.46 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.24 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.81+0.25=9.06 | 9.06 |  |  |
| р.Хопер, выше впадения р.Ворона - устье | БПК5 | 2 | 2.33 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 24.6 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 132 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.4 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.24 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.002 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
| р.Красивая Меча, исток - устье | БПК5 | 2 | 2.18 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 22 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.117 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.26 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.28+0.25=8.53 | 8.53 |  |  |
| р.Сосна, исток - устье | БПК5 | 2 | 2 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 21 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.11 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 9.05+0.25=9.30 | 9.3 |  |  |
| : р.Матыра, гр.Тамбовской и Липецкой обл. - устье | БПК5 | 2 | 2.39 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 25 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.28 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 7.68+0.25=7.93 | 7.93 |  |  |
| р.Тихая Сосна, исток - устье | БПК5 | 2 | 2 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 24 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.22 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.0017 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 7.56+0.25=7.81 | 7.81 |  |  |
| р.Битюг, исток - устье | БПК5 | 2 | 2.02 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 23 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.27 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 8.03+0.25=8.28 | 8.28 |  |  |
| р.Ворона, исток - устье | БПК5 | 2 | 2.28 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 27 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.26 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.14 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 7.84+0.25=8.09 | 8.09 |  |  |
| р.Савала, исток - устье | БПК5 | 2 | 2.44 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 27 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 129 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.16 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 7.49+0.25=7.74 | 7.74 |  |  |
| р.Медведица, исток - устье | БПК5 | 2 | 3.9 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 25 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.55 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.53 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.13 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 14.59+0.25=14.84 | 14.94 |  |  |
| р.Иловля, исток - устье | БПК5 | 2 | 6.4 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 24 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 199 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.28 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.003 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.03 |  |  |
| р.Чир, гр. Ростовской и Волгоградской обл. - устье | БПК5 | 2 | 2.87 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 36 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 140 |  |  |
|  | Магний | 40 | 41.2 |  |  |
|  | Натрий | 120 | 120 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.11 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.22 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.002 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.06 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 23.50+0.25=23.75 | 23.75 |  |  |
| р.Оскол, гр.Курской и Белгородской обл. (с.Никольское) - гр. России и Украины | БПК5 | 2 | 2.06 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 16 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 100 |  |  |
|  | Магний | 40 | 40 |  |  |
|  | Кальций | 180 | 180 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.108 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.02 |  |  |
|  | Кобальт | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 14.30+0.25=14.55 | 14.55 |  |  |
| р.Сал, ниже х.Коммисаровский - устье | БПК5 | 2 | 2.62 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 45 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 228 |  |  |
|  | Хлориды | 300 | 300 |  |  |
|  | Магний | 40 | 43 |  |  |
|  | Кальций | 120 | 120 |  |  |
|  | Натрий | 180 | 200 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.093 |  |  |
|  | Кадмий | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.121 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.001 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 41.04+0.25=41.29 | 41.29 |  |  |
| р.Егорлык, исток - гр.Ростовской области и Ставропольского края | БПК5 | 2 | 3.89 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 48 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 1468 |  |  |
|  | Хлориды | 300 | 309 |  |  |
|  | Магний | 40 | 160 |  |  |
|  | Кальций | 120 | 183 |  |  |
|  | Натрий | 180 | 483 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.128 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.004 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.05 |  |  |
|  | Кадмий | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Никель | 0.01 | 0.003 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.011 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Фенолы летуч.. | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Хром общ. | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 367.43+0.25=367.68 | 367.68 |  |  |
| р.Егорлык, гр.Ростовской области и Ставропольского края – устье | БПК5 | 2 | 3.13 |  |  |
|  | ХПК | 15 | 48 |  |  |
|  | Сульфаты | 100 | 1468 |  |  |
|  | Хлориды | 300 | 309 |  |  |
|  | Магний | 40 | 160 |  |  |
|  | Кальций | 120 | 183 |  |  |
|  | Натрий | 180 | 483 |  |  |
|  | Азот аммонийный | 0.39 | 0.39 |  |  |
|  | Нитриты | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  | Железо общее | 0.1 | 0.128 |  |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | Медь | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Алюминий | 0.04 | 0.05 |  |  |
|  | Кадмий | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Никель | 0.01 | 0.003 |  |  |
|  | Марганец | 0.01 | 0.011 |  |  |
|  | Цинк | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | Фенолы летуч. | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | Хром общ. | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  | Взвешенные в-ва | 79.41+0.25=79.66 | 79.66 |  |  |

# Приложение Д.2 – Форма отчета о достижимости  целевых показателей содержания микроорганизмов

| Участок реки | Показатель | Показатели содержания микроорганизмов, соответствующие гигиеническим требованиям |  | Индикатор достижимости целевого показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | целевые | фактически достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.Дон, гр.Тульской и Липецкой обл. (с.Екатериненское) - гp.Липецкой и Воронежской обл. (с.Князево) (1782 – 1495 км, протяженность 287 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Дон, гр.Липецкой и Воронежской обл. (с.Князево) - выше г.Лиски (1495 -1282 км, протяженность 213 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Дон, выше г. Лиски - выше г.Богучар (1282 - 1026 км, протяженность 256 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Дон, выше г.Богучар - г. Калач-на-Дону (1026 - 502 км, протяженность 524 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Дон, г. Калач-на-Дону - плотина Цимлянского водохранилища (502 - 311 км, протяженность 191 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Дон, Цимлянского водохранилища - выше впадения р.Сев. Донец (311 - 186 км, протяженность 125 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р. Дон, выше впадения р.Сев. Донец - х.Колузаево (186 - 30 км, протяженность 156 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Сев Донец, выше г.Белгорода (с.Зеленая Поляна) - гр.РФ с Украиной (992 - 950 км, протяженность 42 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Сев Донец, гр.Ростовской обл. с Украиной (х.Поповка) - г.Б.Калитва (233 - 123 км, протяженность 110км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Сев Донец, г.Б.Калитва - устье (123 - 0 км, протяженность 123 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Воронеж, гр.Тамбовской и Липецкой обл. (ст.Козинка) - выше г.Липецк (318 км - 214 км, протяженность 104 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Воронеж, выше г.Липецк – устье (214 - 0 км, протяженность 214 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Маныч, Пролетарский ГУ - устье (162 - 0 км, протяженность 162 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Хопер, гр.Саратовской и Воронежской обл. - выше впадения р.Ворона (524 - 404 км, протяженность 120 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Хопер, выше впадения р.Ворона - устье (404 - 0 км, протяженность 404 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Красивая Меча, выше г.Ефремов - устье (с.Троекурово) (135 - 0 км, протяженность 135 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |

Продолжение приложения Д.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Сосна, 2 км выше г.Ливны - устье (147 - 0 км, протяженность 147 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Матыра, гр.Тамбовской и Липецкой обл. - устье (52 - 0 км, протяженность 52 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Тихая Сосна, выше г.Алексеевка - устье (86 - 0 км, протяженность 86 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Битюг, выше с.Мордова - устье (290 - 0 км, протяженность 290 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Ворона, гр.Пензенской и Тамбовской обл. - устье (356 - 0 км, протяженность 356 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Савала, выше с.Жердевка -устье реки ( 193 - 0 км, протяженность 193 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Медведица, исток - устье (745 - 0 км, протяженность 745 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Иловля, исток - устье (358 - 0 км, протяженность 358 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Чир, гр. Ростовской и Волгоградской обл. - устье (50 - 0 км, протяженность 50 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Оскол, гр.Курской и Белгородской обл.(с.Никольское) - гр. России с Украиной (430 - 180 км, протяженность 250 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Калитва, исток - устье (308 - 0 км, протяженность 308 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Сал, ниже х.Коммисаровский - устье (309 - 0 км, протяженность 309 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Егорлык, исток - гр.Ростовской области со Ставропольским краем (448 – 143 км, протяженность 305 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |
| р.Егорлык, гр.Ростовской области со Ставропольским краем - устье (143 – 0 км, протяженность 143 км) | ОКБ | 500 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | ТКБ | 100 КОЕ в 100 мл |  |  |
|  | Колифаги | 10 БОЕ в 100 мл |  |  |

# Приложение Д.3 - Форма отчета о достижимости целевых показателей допустимого содержания и привноса радиоактивных веществ

| Наименование показателя | Нововоронежская АЭС |  | Волгодонская АЭС |  | Индикаторы достижимости целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый сброс, Бк/год | фактический сброс, Бк/год | допустимый сброс, Бк/год | фактический сброс, Бк/год | Нововоронежская АЭС | Волгодонская АЭС |
| 3Н | 1,0·1015 |  | 2,4·1014 |  |  |  |
| 60Со | 1,1·1011 |  | 6,4·1098 |  |  |  |
| 131I | 2,5·1011 |  | - | - |  |  |
| 134Cs | 4.6·109 |  | 2,0·108 |  |  |  |
| 137Сs | 7,6·109 |  | 1,2·108 |  |  |  |
| 541Мn | - | - | 2,5·1011 |  |  |  |

# Приложение Д.4 – Форма отчета о достижимости целевых показателей состояния водного объекта

| Класс, разряд УКИЗВ | На начало реализации Схемы |  | Отчетный год |  | Индикатор достижимости целевого показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество пунктов наблюдений | Доля в % к общему числу пунктов наблюдений | Количество пунктов наблюдений | Доля в % к общему числу пунктов наблюдений |  |
| I - условно чистая | 4 | 2.67 |  |  |  |
| II - слабо загрязненная | 44 | 29.33 |  |  |  |
| Итого по классам I+II | 48 | 32 |  |  |  |
| III а - загрязненная | 35 | 23.32 |  |  |  |
| IIIб - очень загрязненная | 25 | 16.67 |  |  |  |
| IVа - грязная | 25 | 16.67 |  |  |  |
| IVб - грязная | 12 | 8 |  |  |  |
| IVв - очень грязная | 4 | 2.67 |  |  |  |
| V - экстремально грязная | 1 | 0.67 |  |  |  |

# Приложение Е – Формы отчета о достижимости целевых показателей при выполнении мероприятий по противопаводковым расчисткам

# Приложение Е.1 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при выполнении мероприятий по противопаводковым расчисткам, выполняемых в ____      области

| Водохозяйственный участок | Водный объект | Планируемые значения целевых показателей |  |  | Достигнутые значения целевых показателей |  |  | Индикаторы достижимости целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уменьшение количества жителей, попадающих в зону затопления, чел. | Уменьшение площади затопления при половодьях и паводках, га | Уменьшение количества жителей, попадающих в зону затопления, чел. | Уменьшение площади затопления при половодьях и паводках, га | Приведенный предотвращенный ущерб, млн. руб. | Приведенный предотвращенный ущерб, млн. руб. | Уменьшение площади затопления при половодьях и паводках, га | Приведенный предотвращенный ущерб, млн. руб. | Приведенный предотвращенный ущерб, млн. руб. |
| 05.01.01.004 | руч. №1 (р.Избердейка) | 304 | 101.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.005 | р.Иловай , р.Сухой Иловай | 160 | 115.00 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.02.001 | р.Грязнуха | 110 | 55.00 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.02.002 | р.Пурсовка, руч. Безымянный | 350 | 192.80 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по области |  | 924 | 464.28 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Е.2 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при реализации мероприятий по берегоукреплению, выполняемых в _________   области

| Водохозяйственный участок | Водный объект | Планируемые значения целевых показателей |  |  | Достигнутые значения целевых показателей |  |  | Индикаторы достижимости целевых показателей (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, защищаемая от затопления (га) | Количество людей, проживаемых в зоне риска | Предотвращаемый экономический ущерб (млн. руб.) | Площадь, защищаемая от затопления (га) | Количество людей, проживаемых в зоне риска | Предотвращаемый экономический ущерб (млн. руб.) | Площадь, защищаемая от затопления (га) | Количество людей, проживаемых в зоне риска | Предотвращаемый экономический ущерб (млн. руб.) |
| 05.01.03.010 | р. Дон | 32 | 486 | 343.15 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.05.009 | р. Дон | 107.75 | 2057 | 1745.75 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.03.009 | р. Дон, Цимлянское вдхр. | 130.45 | 2419 | 663.25 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.04.005 | р. Северский Донец | 4.35 | 92 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по области |  | 274.55 | 5054 | 2783.97 |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Е.3 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту ГТС в  ________области

| Водохозяйственный участок | Водный объект | Планируемое значение целевого показателя |  |  | Достигаемое значение целевого показателя |  |  | Индикаторы достижимости целевых показателей, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защищаемая территория, га | Численность населения на защищаемой территории, чел | Приведённый предотвращенный ущерб, млн. руб. | Защищаемая территория, га | Численность населения на защищаемой территории, чел | Приведённый предотвращенный ущерб, млн. руб. | Защищаемая территория, га | Численность населения на защищаемой территории, чел | Приведённый предотвращенный ущерб, млн. руб. |
| 05.01.01.001 | вдхр. на ручье Хмелинец | 89.4 | 1341 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВХУ 05.01.01.001 |  | 89.4 | 1341 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.002 | руч.Чесночный; пруд в с.Ильинка; вдхр. на руч. Ельчик; вдхр. с.Большая Ивановка; б. Средний Оржавец (приток р. Свишня - р. Сосна); пруд на б. б/н, 40 км. а/д Хлевное-Тербуны; пруд на б. Гущинская; пруд на б. Капустин Лог; пруд на б. Малый Коротыш; пруд на б. Средний Оржавец; пруд на б. Федоровка; пруд на б.б/н, 2,5 км с-в д. Екатериновка; пруд на р. Олымчик; пруд на р. Ольшанец; пруд на р. Холопчик; пруд на ручье Дубовец | 592.5 | 8886 | 40.6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВХУ 05.01.01.002 |  | 592.5 | 8886 | 40.6 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.003 | б. Пружинки (приток б. Лубна - р. Дон); вдхр. на б. б/н, 3,5 км восточнее с. Барановка; вдхр. на б. Золотуха; вдхр. на р. Сквирня; вдхр. на руч. Таволжан; пруд на б. Белые озера; пруд на б. Маленькие Балахоньки | 333.6 | 5003.0 | 21.2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВХУ 05.01.01.003 |  | 333.6 | 5003.0 | 21.2 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.004 | пруд на р. Лукавка; пруд на р. Телелюй; р. Матыра | 1793.3 | 26900 | 74.0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВХУ 05.01.01.004 |  | 1793.3 | 26900 | 74.0 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01.005 | пруд на б. Булавка; пруд на б. Махонов Лог; пруд на р. Гущина Ряса; пруд на р. Мартынчик; пруд на р. Руденки | 314.3 | 4715 | 34.5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по области |  | 4694.0 | 70408 | 263.6 |  |  |  |  |  |  |